“同济大学附属口腔医院住院医师规范化培训基地能力建设”配套设备

国内公开招标采购

招标文件

招标编号：0811-DSITC161595

上海东松医疗科技有限公司

2016年11月21日

目   录

第一章  投标邀请	- 3 -

第二章  投标人须知	- 6 -

投标人须知前附表	- 6 -

一、 总   则	- 9 -

1	适用范围	- 9 -

2	定义	- 9 -

3	解释权	- 9 -

4	合格的投标人	- 9 -

5	投标费用	- 9 -

二、 招标文件	- 10 -

6   招标文件的构成	- 10 -

7	招标文件的澄清	- 10 -

8	招标文件的修改	- 10 -

三、 投标文件的编制	- 10 -

9	投标要求	- 10 -

10  投标文件的组成	- 11 -

11  投标报价	- 12 -

12  投标有效期	- 12 -

13  投标文件的式样和签署	- 12 -

四、 投标文件的递交	- 13 -

14  投标文件的密封和标记	- 13 -

15  递交投标文件的截止时间	- 13 -

16  招标文件的修改与撤回	- 13 -

17  投标保证金	- 13 -

五、 开标与评标	- 14 -

18  开标	- 14 -

19  评标委员会	- 14 -

20  投标文件的初审	- 14 -

21  投标文件的澄清	- 15 -

22  投标的评价	- 15 -

23  评标原则和方法	- 16 -

六、 授予合同	- 16 -

24  资格后审	- 16 -

25  合同授予标准	- 16 -

26  授标时更改采购数量的权利	- 17 -

27  中标通知书	- 17 -

28  签订合同	- 17 -

29  履约保证金	- 17 -

30  招标服务费	- 17 -

31 法律适用	- 17 -

第三章  招标内容及要求	- 18 -

一、需求一览表	- 19 -

二、具体技术要求	- 20 -

第四章  合同条款	- 27 -

第五章  附件	- 31 -

一、投标书 (格式)	- 32 -

二、投标一览表(格式)	- 34 -

三、技术规格偏离表(格式)	- 35 -

四、商务条款偏离表(格式)	- 36 -

五、项目实施主要人员基本情况表(格式)	- 37 -

六、法定代表人授权书（格式）	- 38 -

七、投标人基本情况声明(格式)	- 39 -

八、商誉声明（格式）	- 41 -

九、中小企业声明函（格式）	- 42 -

# 第一章  投标邀请

日期：	 2016年11月21日

招标编号：	0811-DSITC161595

一、 项目概况

（一） 项目名称：“同济大学附属口腔医院住院医师规范化培训基地能力建设”配套设备采购招标项目

（二） 招标内容：

第1包：3D打印机（数字化教学种植导板）    壹套（包件预算人民币42万元）

第2包：根管显微镜							伍台（包件预算人民币40万元）

第3包：口内扫描仪系统（数字化教学）		壹套（包件预算人民币66万元）

第4包：麻醉机								壹台（包件预算人民币30万元）

第5包：牙周电子探针系统						壹套（包件预算人民币25万元）

投标人可投一个或多个包件，且上述包件均可以采购进口产品。

（三） 项目概述：

同济大学附属口腔医院拟购置3D打印机（数字化教学种植导板）壹套、根管显微镜伍台、口内扫描仪系统（数字化教学）壹套、麻醉机壹台及牙周电子探针系统壹套，主要用于口腔教学培训。

二、 投标人资格要求

（一）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；

（二）投标人必须按照《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》完成登记（网址：www.shzfcg.gov.cn或www.zfcg.sh.gov.cn），未完成登记的供应商，必须按规定完成登记手续；

（三）投标人具有独立法人资格，并具有相应的经营范围；

（四）投标人必须为投标设备的制造商或经投标设备制造商针对本项目唯一授权参加投标的代理商；

（五）投标人近三年内无行贿犯罪记录；

（六）本项目执行扶持福利企业、支持中小微企业、采购节能产品和鼓励环保产品等相关政府采购政策；

（七）本项目不接受联合体投标。

三、报名时需提交的资料

（一）企业法人营业执照副本；

（二）税务登记证副本；

（三）组织机构代码证；

（四）法定代表人授权书（原件）；

（五）被授权代表身份证；

注：以上报名资料复印件必须加盖公章, 原件审阅后退回。如有缺漏，招标代理机构将拒绝接受其报名。报名时提供的资料应与投标文件中的资格证明文件一致，如有不同，以投标文件为准。投标人的资格审查合格与否，将由评标委员会决定。

四、购买招标文件的时间和地点

有兴趣并符合资格条件的投标人可从2016年11月21日至2016年11月28日（星期六、日和节假日除外）每天上午9:00~11:30和下午1:00~4:30（北京时间）在中国上海市宁波路1号申华金融大厦10楼1002室购买招标文件，本招标文件每套售价为人民币肆佰元整（RMB 400.00），售后不退。国内邮购须另加伍拾元人民币（RMB 50.00）。

上海东松医疗科技有限公司

地址：	中国上海市宁波路1号申华金融大厦11楼

邮编：	200002

电话：	0086-21-63230480转8606、8610

传真：	0086-21-63299235

联系人：刘韵、林之翔

户名：	上海东松医疗科技有限公司

开户银行(人民币)：	招商银行外滩支行

帐号(人民币)：  	210082919410001

五、投标截止期和开标时间

（一）所有投标文件应于2016年12月13日09:30（北京时间）之前递交到同济大学（四平路1239号）行政楼3楼采招办333会议室。

（二）定于2016年12月13日09:30（北京时间），在同济大学（四平路1239号）行政楼3楼采招办333会议室公开开标。届时请投标人代表出席开标仪式。

六、注意事项

（一）招标人和招标机构不承担投标人准备投标文件和递交投标文件过程中产生的任何费用。

（二）开标一览表和投标保证金单独密封在一个信封内，请勿密封在投标文件内。

# 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

下表有关货物采购的资料是对“第二章投标人须知”的具体补充和修改，如有矛盾应以本前附表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：“同济大学附属口腔医院住院医师规范化培训基地能力建设”配套设备采购 设备名称及数量：第1包：3D打印机（数字化教学种植导板） 壹套 第2包：根管显微镜 伍台 第3包：口内扫描仪系统（数字化教学） 壹套 第4包：麻醉机 壹台 第5包：牙周电子探针系统 壹套 |
| 2.1 | 招标人：同济大学 地址：上海市四平路1239号 联系人：孙竞 联系电话：021-66311651 |
| 2.2 | 招标机构名称：上海东松医疗科技有限公司 地址：上海市宁波路1号申华金融大厦11楼 联系人：刘韵、林之翔 联系电话：63230480转8606、8610 |
| 4.1 | 见第一章《投标邀请》的“投标人资格要求”。 |
| 4.4 | 不接受联合体投标。 |
| 7.1 | 任何要求对招标文件要求澄清的潜在投标人，须在投标截止日的前10天之前书面通知招标机构。 |
| 10.1.1 | 资格证明文件： - 投标人需提供有效期内的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件； - 投标人为代理商的，需提供制造商针对本项目出具的唯一授权函及售后服务承诺书； - 投标人需提供检察院开具的在有效期内的《检查机关行贿犯罪档案查询结果告知函》原件或该原件的复印件； 投标人需提供相关资格证明文件（要求在投标文件目录中标明具体页码）并加盖公章，以上资料提供不全者将导致废标。 |
| 11.1 | 投标报价：人民币。 |
| 12.1 | 投标有效期：90天。 |
| 13.1 | 投标文件的份数：正本1份，副本5份，电子版文件1份。 |
| 14.2 | 内外层封套均应注明：招标编号、项目名称、投标人名称、地址、联系人及联系电话。 |
| 15.1 | 投标截止时间：2016年12月13日09:30之前。 |
| 17.1 | 投标保证金：不少于项目预算的2%。 户名： 上海东松医疗科技有限公司 开户银行(人民币)： 招商银行外滩支行 帐号(人民币)： 210082919410001 |
| 18.1 | 开标日期：2016年12月13日09:30。 地点：中国上海市四平路1239号同济大学行政楼3楼采招办333会议室 |
| 23.2 | 评审原则及方法：采用综合评分法进行评审。本次评标委员会成员由5人组成，评标委员会成员对所有的投标文件进行独立评审、评价、打分，得出每一投标人的综合得分，并计算出平均分值，按平均分值的高低依次排名，推荐出中标候选人。投标总价中也不得缺漏招标文件要求分项报价的内容，否则评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价。 具体评分标准如下： 评分内容; 分值; 评分标准. 1、报价部分; 35分; 35×所有投标人中最低的投标价/该投标人的投标价 注1：超过采购项目预算的投标将导致废标。 注2：对小型和微型企业价格给予6%的扣除，按扣除后的价格进行评审。. 2、设备性能指标; 40分; 基础分20分。投标设备的技术规格应满足第三章“招标内容及要求”中所规定的要求。其中标注“★”号的为关键技术参数，对任一关键技术参数的偏离将导致技术0分；其他的为一般技术参数，低于招标文件要求，有一项减1分；技术得分最高为40分，最低为0分。. 3、设备适用性; 5分; 根据投标设备的选型是否与采购需求的符合程度，就设备的兼容性、扩展性、先进性、品牌实力等进行综合评价。. 4、售后服务承诺; 10分; 对投标人提供的售后服务内容进行评价，横向比较： （1）质保期限4分：质保期限达到招标需求的，得2分；优于招标需求的，酌情得2-4分；未达到招标需求的，得0分。 （2）报修响应时间、解决故障时间和应急预案。3分 （3）使用人员培训方案：包括培训人员数量、培训次数。3分. 5、综合实力; 5分; 对投标人提供的相关资料进行评价，横向比较： （1）供应商社保缴纳证明。3分 （2）上一年度财务审计报告。2分. 6、成功案例; 5分; 提供近年内类似项目的成功案例，并附相关合同复印件或证明材料。. 打分精确到小数点后二位。 |
| 26.1 | 数量增减幅度：10% |
| 29.1 | 履约保证金：卖方应在收到《中标通知书》后30日内，向买方提交合同总价的5%金额银行保函作为履约保证金。在投标设备质保期满3年后将予以返还。 |
| 30.1 | 招标服务费： 中标人须向招标机构按如下标准和规定交纳招标服务费： - 中标服务费为中标通知书中确定的中标总金额的百分之零点捌(0.8％)。 - 中标人在接受中标通知书的同时需向招标机构一次性付清招标服务费。 |

## 一、 总   则

- 适用范围

本招标文件仅适用于本项目。

- 定义

2.1“招标人”系指采购方。

2.2“招标机构”系指依照《政府采购代理机构资格认定办法》取得招标资格并从事政府采购招标代理业务的企业法人。

2.3“投标人”系指向招标机构提交合格投标文件的法人或其他组织。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承诺(或投标人自主承诺)的一切服务以及其他类  似的义务。

2.5“天”系指日历日。

2.6招标文件中的标题仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

- 解释权

3.1本次招投标的最终解释权归为招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人解释为准。

3.2本文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人将对此解释为：依据有关法律、法规的规定。

- 合格的投标人

4.1合格的投标人见“投标人须知前附表”。

4.2投标人所提供的所有货物及其辅助服务，均应来自中华人民共和国境内或与中华人民共和国有正常贸易往来的合格来源国，采购人的支付也仅限于这些货物和服务。

4.3通过签署投标文件，投标人应确认其为所供货物和服务的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。在此方面恶意地提供错误事实，将导致谈判拒绝。任何第三方就知识产权方面提出的侵权指控，投标人须承担由此产生的一切法律责任和费用。

4.4允许联合投标，但联合投标必须确定其中一个联合方为投标的全权代表方。全权代表方应参加投标活动，并连带承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。联合投标须向招标人提交联合各方签订的《联合投标协议书》，《联合投标协议书》应对所有联合方在法律上均有约束力。联合投标方的资质按联合各方中资质最低的一方确定。

- 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。不论招标的结果如何，招标人及招标机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 招标文件

- 6   招标文件的构成

6.1 招标文件用以阐明招标内容及服务、招标投标程序和合同条款。

6.2 招标文件由以下部分组成：

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同条款

第五章 附件

6.3 招标文件以中文编印。

- 7	招标文件的澄清

7.1  任何要求对招标文件要求澄清的潜在投标人，均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构对其在前附表中所述投标截止日期10天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 招标文件的修改

8.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人和招标机构可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标机构和招标人确认。

8.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人和招标机构可适当推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人。

- 三、 投标文件的编制

- 投标要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致废标，并承担由此产生的法律责任。

9.2 招标机构拒绝接收电报、电话或传真形式的投标。

9.3 投标语言：投标文件及投标人和招标机构就投标交换的文件和往来信件，应以中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准。

9.4 计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件所用的计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

9.5 所有不完整的投标将被拒绝。

9.6 投标人必须自行承担因其投标文件中的任何错漏而导致的一切后果。

- 投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分：

10.1.1商务部分（第一册）

- 投标书

- 投标一览表

- 商务条款偏离表

- 法定代表人授权书（仅适用于投标人代表非法定代表人）

- 投标人基本情况

- 投标人商誉声明

- 资格文件

- 上年度经审计的财务报表

- 投标人认为有必要提供的其他文件

10.1.2技术部分（第二册）

证明投标人所提供的服务符合招标人要求的文件，应至少包括下列部分（部分内容无固定格式，请自行制订并书面提供）：

- 技术规格偏离表，要求对招标文件第三章“招标内容及要求”进行点对点应答；

- 近年内类似项目的成功案例（附合同复印件或用户证明资料）

- 售后服务承诺函

- 投标人认为有必要说明的其他文件。

10.2 投标人应将投标文件装订成册，并编写“投标文件资料目录”。未装订成册的视为废标。

10.3 按照本须知第17条规定提交的投标保证金。

- 投标报价

11.1投标人须用人民币报价。

11.2投标人投标报价为所投项目的最终报价，包含一切税费；投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、材料、软件、使用授权、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、开发、安装、调试、集成、培训等工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人将不再支付任何费用。

11.3投标人在详细报价中须列出招标需求的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目应在报价表后面做出补充。

11.4 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白，视为未响应。

- 12  投标有效期

12.1投标应自前附表中规定的开标日起，并在前附表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

12.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第17条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 13  投标文件的式样和签署

13.1准备一份投标文件正本和前附表中规定数目的副本及电子版本，每套投标 文件须清楚地标明“正本”和“副本”。如果副本与正本不符，以正本为准。

13.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表逐页签字。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》附在投标文件中。

13.3 所有针对本项目的专项文件在正本中必须提供正本/原件；任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字，并保证修改清晰；投标人应自行承担由于其投标文件不清晰、内容错漏、不完整而导致的一切后果。

13.4投标人应对投标项目提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标中清楚地注明。

- 四、 投标文件的递交

- 14  投标文件的密封和标记

14.1方便开标唱标，投标人应将投标书、投标一览表和投标保证金单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且按商务标函和技术标函分别密封在两个信封内。正本和副本分别密封在信封中，并在信封上正确标明“正本”“副本”字样，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。

14.2 内层和外层信封都应写明招标编号、项目名称、投标人名称、地址、联系人及联系电话，并注明开标时间以前不得开封。

14.3 骑逢处应加盖投标人公章或法人代表印鉴或密封章。

14.4 对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

14.5如果内外层包封没有按上述规定密封并加写标志，招标机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

- 15  递交投标文件的截止时间

15.1所有投标文件应在投标截止时间（即投标邀请书中所规定的时间）前送达投标地点。

15.2招标机构可以按本须知第8条规定的补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3招标机构在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标人。

- 16	招标文件的修改与撤回

16.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止日期之前，可以书面形式向招标机构递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

16.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第13条的规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明“修改”或“撤回”字样）。

16.3根据本须知第12条的规定，在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

- 17  投标保证金

17.1 投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，并作为投标文件的组成部分，在递交投标文件时同时提交。

17.2 投标保证金可以以下列方式提交：支票、银行即期汇票、银行本票、电汇、划账、贷记凭证。（建议转账）

17.3 未按规定提交保证金的投标，应视为非实质性响应，并予以拒绝。

17.4 未中标的投标人的投标保证金，将在领取未中标通知书时尽速退还。

17.5 中标人的投标保证金，将在中标人按本须知第28条规定签订合同，按本须知第29条规定交纳了履约保证金，并按本须知第30条规定支付了招标服务费后退还。

17.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；或

2）中标人在规定期限内未按规定签订合同；或

3）中标人在规定期限内提交履约保证金；或

4）中标人未按规定交纳招标服务费。

- 五、 开标与评标

- 18  开标

18.1招标机构在前附表中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表自愿参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2开标会议由招标机构组织并主持，当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其他内容。除了按照本须知15.3条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何已购买招标文件的投标人的投标。

18.3在开标时没有启封和没有读出的投标文件（包括按本须知第16.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

18.4招标机构按规定做开标记录，存档备查。

- 19  评标委员会

19.1评标委员会成员由招标人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员为5人以上（含5人）单数，其中，技术、经济等方面的专家为成员总数的三分之二以上。评标委员会负责评审所有投标文件。

- 20  投标文件的初审

20.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否有计算错误等。

20.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

20.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条款的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货及服务的范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交了实质性响应招标文件的投标人的公平竞争地位。

20.4 评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

20.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

投标文件有下列情况之一者将视为无效：

- 投标文件未按规定密封、逐页签署、盖章；

- 投标人递交的资格证明文件不全或不符合招标要求；

- 投标人未按要求提供投标保证金或投标保证金不足的；

- 技术标中出现商务报价；

- 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“★”）的主要参数要求；

- 投标文件对主要参数要求提供技术支持资料（例如DATA SHEET、样本、产品说明书等    制造商公开发布的印刷资料或第三方检测机构出具的检测报告或权威认证机构出具的认证证书等具有法律效力的文件）；

- 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

- 超过采购项目预算的投标；

- 投标文件付款方式的响应与招标文件要求不一致的；

- 投标文件交货期的响应迟于规定交货计划超过1个月或以上的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

- 21 投标文件的澄清

21.1除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系，否则可能导致其投标被拒绝。

21.2在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标文件的实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

- 投标的评价

22.1由招标机构组织的评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标进行评价。如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标机构将对其投标予以拒绝。并且不允许其通过修正或撤销不符合要求的部分而使之成为具有响应性的投标。

22.2评标时除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：

- 产品的功能与质量

- 产品与第三方产品集成能力

- 公司服务的能力与技术实力

- 后期服务的完善

- 其他特殊要求因素

- 23 评标原则和方法

23.1 对投标文件进行符合性检查。投标文件应实质性响应招标文件的要求，应与招标文件的条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。评标委员会对认为存在重大偏差或实质上不响应招标文件要求的投标予以拒绝。

23.2 评标委员会按照招标文件中规定的评标原则和方法，对有效的投标文件进行评审打分，按高低次序排出名次。当评标委员会认为技术标有严重技术缺陷或技术标得分过低的，难以保证服务质量标准时，可对该投标文件作废标处理。

23.3 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求或均超过采购预算时，可以否决所有投标。所有投标否决后，依法重新招标。

- 六、 授予合同

- 24 资格后审

24.1评标委员会将审查综合评分最高的投标人是否有能力令人满意地履行合同。

24.2授标决定时还将考虑投标人的财务、技术和生产能力在招标期间是否有实质性变化，其基础是审查投标人按照本须知第13条规定提交的资格证明文件和评标委员会认为必要的、合适的其它资料。

24.3如果审查通过，评标委员会将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对下一个综合评分最高的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

- 25 合同授予标准

25.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

25.2合同将授予实质上响应招标文件要求的投标人，同时认为能圆满地履行合同的、对招标机构能提供最佳服务、综合评分最高的投标人。

25.3评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

- 26 授标时更改采购数量的权利

26.1 评标委员会在授予合同时有权在前附表规定的幅度内对第三章“招标内容及要求”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 27 中标通知书

27.1中标人确定后，招标机构将向中标人发出《中标通知书》。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分。

27.3在中标人按本须知第29条的规定提交履约保证金后，招标机构将按照本须知第17条的规定退还所有投标保证金。

- 28 签订合同

28.1 《中标通知书》发出后30日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 29	履约保证金

29.1中标人在收到招标机构的《中标通知书》后30日内，应按照招标文件的规定，提交履约保证金。

29.2 如果中标人没有按照本须知的规定执行，招标机构和招标人将取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标机构和招标人可将合同授予下一个综合评分最高的投标人，或重新招标。

- 30 招标服务费

30.1中标人应按照招标文件前附表中的规定交纳招标服务费。如果中标人不按照招标文件规定交纳招标服务费，将没收其投标保证金。

- 31 法律适用

31.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

# 第三章 招标内容及要求

## 一、需求一览表

| 包件号 | 项目名称 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D打印机（数字化教学种植导板） | 壹套 | 合同签订后1个月内 | 免费质保期≥3年 | 设备安装调试完成，验收合格后100%付款 |
| 2 | 根管显微镜 | 伍套 | 合同签订后14天内 | 免费质保期≥3年 | 设备安装调试完成，验收合格后100%付款 |
| 3 | 口内扫描仪系统（数字化教学） | 壹套 | 合同签订后1个月内 | 免费质保期≥3年 | 设备安装调试完成，验收合格后100%付款 |
| 4 | 麻醉机 | 壹套 | 合同签订后14天内 | 免费质保期≥3年 | 设备安装调试完成，验收合格后100%付款 |
| 5 | 牙周电子探针系统 | 壹套 | 合同签订后14天内 | 免费质保期≥3年 | 设备安装调试完成，验收合格后100%付款 |

## 二、具体技术要求

## 第1包：3D打印机（数字化教学种植导板）                 壹套

一、设备名称及数量：3D打印机（数字化教学种植导板）/壹套

★二、交货期：合同签订后1个月内

三、主要技术参数及系统概述：

| 1、 | 电压：100–240VAC，50/60Hz |
| --- | --- |
| ★2、 | 打印精度：≤50μm |
| 3、 | 分辨率：≥50μm |
| 4、 | 打印速度：≥20-40mm/h |
| 5、 | Layer层厚：≤50-100μm |
| ★6、 | 可以打印树脂蜡型、种植导板、树脂模型等 |
| ★7、 | 提供快速材料替换系统，不同打印材料单独打印罐体，3秒内即可更换打印材料 |
| ★8、 | 制作树脂蜡型、种植导板、树脂模型等耗材具有医疗器械相关注册证 |
| ★9、 | 适用于所有类型牙科加工系统 |
| 10、 | 开放STL文件，兼容所有牙科设计软件 |
| 11、 | 配套提供初始套装≥2公斤导板材料和≥1公斤树脂蜡型材料 |
| 12、 | 售后服务要求： |
| ★12.1 | 整机≥3年质保（含软件免费升级），期内提供免费维修； |
| 12.2 | 明确耗材、质保期后常用维修配件报价以及软件升级报价 |
| 12.3 | 在中国境内有相应的维修机构。在保修期内，卖方维修人员每年不少于2次对买方设备进行保养。设备出现故障后，卖方响应时间不得高于24小时，维修周期不得高于3个工作日。 |
| 12.4 | 提供维修培训，列出培训计划、提供操作、维修手册各一套。 |

## 第2包：根管显微镜                                       伍套

一、设备名称及数量：根管显微镜/伍套

★二、交货期：合同签订后14天内

三、主要技术参数及系统概述：

| 1、 | 光学部件 |
| --- | --- |
| 1.1 | 单人双目显微镜 |
| ★1.2 | 双目镜筒：0°～180°变角镜筒、倾角可调，带瞳距调节结构 |
| 1.3 | 双目镜筒焦距：F=170mm；双目镜筒瞳距调节范围：55mm～75mm；视度调节范围：±6D；放大倍数12.5X |
| ★1.4 | 转鼓倍率因子：六档 |
| ★1.5 | 物镜：F=250mm复消色差；微调焦范围≥11mm，带物镜防溅罩； |
| 1.6 | 放大总倍数：3 X～25X |
| 1.7 | 视场直径：≥8～80mm |
| 1.8 | 照明光斑直径：Φ62mm |
| 1.9 | 滤色片：黄色滤色片、绿色（无赤）滤色片； |
| 2、 | 支架系统（包括：底座、立柱、大横臂、小横臂等） |
| 2.1 | 小横臂：旋转角度≥±150º，上下移动≥±300 mm； |
| 2.2 | 大横臂：旋转角度360º； |
| ★2.3 | 显微镜头带120°平衡挂臂，俯仰≥-30°～+60°，旋转≥±60°，可调节扭力平衡和阻尼大小，可以使主镜系统前后、左右无重力旋转。 |
| 2.4 | 落地式、可靠平稳，四只万向脚轮、对角双向刹车装置 |
| 3、 | 照明系统 |
| ★3.1 | 照明系统：冷光源双通道LED合光照明系统集成在显微镜镜头中，亮度连续可调。物面照度（F250），≥60,000Lx，平均使用寿命≥40000小时。额定电压220V±10%；频率50/60Hz。 |
| 3.2 | 横臂内带有灯泡自动开关装置 |
| 4、 | 采集系统：内置式HDMI全高清1920×1080P数字摄像系统及无线全高清视频传输 |
| 5、 | 附件 |
| 5.1 | 立体分光器：30°光学延长器带立体分光器2:8 |
| 5.2 | 数码单反相机或摄像机装置接口：适配佳能/索尼单反相机或摄像机 |
| 5.3 | 数码单反相机或摄像机不间断电源：可根据设备型号定制 |
| ★6、 | 售后服务要求： |
| 6.1 | 整机质保期≥3年，期内提供免费维修；在中国境内有相应的维修机构。在保修期内，卖方维修人员每年不少于2次对买方设备进行保养。设备出现故障后，卖方响应时间不得高于24小时，维修周期不得高于3个工作日。 |
| 6.2 | 提供维修培训，列出培训计划、提供操作、维修手册各一套。 |
| 6.3 | 提供维修工具。 |
| 6.4 | 提供维修配件报价。 |

## 第3包：口内扫描仪系统（数字化教学）                     壹套

一、设备名称及数量：口内扫描仪系统（数字化教学）/壹套

★二、交货期：合同签订后1个月内

三、主要技术参数及系统概述：

| 1、 | 扫描精度：≤10μm，5分钟内即可完成全口口内数字化取模。 |
| --- | --- |
| 2、 | 用于采集口内牙体、牙龈及粘膜组织数字化印模。 |
| 3、 | 取像设备具有相关临床使用注册证。 |
| 4、 | 支持中文界面，立式、全触摸屏，可单手操作，可戴橡胶手套进行（硬件配置：处理器Intel core i7以上，操作系统Windows 7 Embedded，64 bit，内存16G以上） |
| ★5、 | 真彩扫描、无需喷粉，数字化自动比色系统，能清晰不失真的展现牙体组织、牙龈、粘膜、软硬腭 |
| 6、 | 内置智能备牙评估系统，扫描软件含倒凹观察，颈线刻划，咬合空间检测等功能 |
| ★7、 | 扫描头≥4只，可拆卸，高温高压消毒 |
| ★8、 | 扫描和设计能独立分开，不影响第二次扫描，扫描数据可以发送到其他电脑进行设计 |
| ★9、 | 修复设计软件包含种植导板软件、个性化基台软件、杆卡软件,并能与扫描仪无缝对接，输出STL全开放式文件，兼容任何品牌型号打印设备。 |
| ★10、 | 可口内扫描多个单位的种植体及杆卡类植体 |
| 11、 | 提供集成培训中心和远程支持技术，能共享用户屏幕，可支持教学 |
| 12、 | 可与WIFI、蓝牙和USB灵活连接 |
| 13、 | 取像设备自动软组织去除，去除不需要的颊、舌、唇粘膜 |
| 14、 | 可加大取像景深，使修复体肩台及植体周围软组织扫描更为清晰 |
| 15、 | 提供咬合自动对准功能 |
| ★16、 | 设计软件配置品牌笔记本电脑1台；硬件要求：操作系统为windows 7 Ultimate，64bit/windows8，64bit；CPU为i7-6700K，GPU为GTX-970M（6G MXM），RAM为16G (8G DDR4 2133MHz*2) |
| 17、 | 售后服务要求： |
| ★17.1 | 整机质保≥3年，含软件≥3年免费升级，期内提供免费维修；要求明确细化各模块后续升级费用。 |
| ★17.2 | 提供教学、练习使用软件独立安装一套（一个加密狗可以用于两台电脑）。随同设计软件同期升级，不产生相关费用。 |
| 17.3 | 明确耗材、质保期后常用维修配件报价以及软件升级报价 |
| ★17.4 | 在中国境内有相应的维修机构。在保修期内，卖方维修人员每年不少于2次对买方设备进行保养。设备出现故障后，卖方响应时间不得高于24小时，维修周期不得高于3个工作日。 |
| 17.5 | 提供维修培训，列出培训计划、提供操作、维修手册各一套。 |

## 第4包：麻醉机                                            壹套

一、设备名称及数量：麻醉机/壹套

★二、交货期：合同签订后14天内

三、主要技术参数及系统概述：

| 1、 | 国际知名品牌，能应用于成人，儿童和新生儿的多功能麻醉机。全自动自检，自动定标，操作简单，内置蓄电池可支持工作时间60分钟以上。有待机模式(Standby)，需要时可快速投入运行。 |
| --- | --- |
| 2、 | 具有开放的平台结构，有RS232数据串行接口，传输协议Vitalink和Medibus。可供输出的数据包括所有呼吸机和氧浓度参数，确保数字信号能传输到监护仪及信息管理系统。 |
| ★3、 | 主机包括带有不可互换的医用气体接头的氧气、笑气双气源四输入口（包括后备氧气接头），氧气和笑气流量计，S-ORC装置，缺氧报警，笑气截断装置，快速供氧，具有互锁装置的挥发罐插入式插座和可移动机架。 |
| 4、 | 高灵敏度氧比例控制装置，保证氧浓度不低于23%；断气情况下，可由大气补充通气，保证病人安全；氧气不足时，笑气自动载断，快速供养系统可直接从旁路供养，保证病人自主呼吸。 |
| 5、 | 智能报警系统，文字显示报警原因和声音提示。 |
| 6、 | 采用带加热装置的集成呼吸回路，不含橡胶，易于拆卸、清洗和高温高压消毒。 |
| ★7、 | 容量预置，时间切换，压力限制的电动电控呼吸机，无需驱动气体，成人、小儿应用无需更换风箱，确保潮气量精确和麻醉安全。 |
| ★8、 | 采用新鲜气体隔离阀技术，在呼吸机送气项新鲜气体不会进入呼吸回路，不会干扰潮气量的输送，保证潮气量的精确。 |
| ★9、 | 热金属丝流量传感器，测量精度≤±8%。 |
| 10、 | 具备≥6.5英寸的彩色中央控制屏幕，中英文菜单界面。 |
| 11、 | 监测参数：包括吸入氧浓度、峰压、平均气道压、PEEP、分钟通气量、潮气量、呼吸频率，新鲜气体流量显示；并可显示气道压力波形图。 |
| ★12、 | 挥发罐：标配异氟醚（或七氟醚）挥发罐一个，容量≥300ml，必须与主机同一品牌。出厂前一次性标定，无需维护。具有压力、流量、温度自动补偿功能，输出浓度恒定。可选配第二个药物挥发罐。 |
| 13、 | 流量计：四管流量计，氧气、笑气两组气源。开启最小可设定值为0.02L/min（在流量计上需表明刻度）；测量新鲜气体流量，垂直流量控制和垂直新鲜气体流量显示。操作屏幕有新鲜气体流量柱显示。 |
| 14、 | 呼吸模式（标准配置）：手动、自主、容量控制VCV。 |
| 15、 | 高级通气模式：具有PCV压力控制模式和闭合环PCV模式，要求闭合环PCV模式。无需设置吸气流速，通过吸气压力回馈，机器给予自动流速，快速达到设置吸气压力；实现在真正意义的PCV，适合新生儿，早产儿手术使用。 |
| ★16、 | 容量模式下，可设定参数： |
| 16.1 | 潮气量：20～1400ml |
| 16.2 | 呼吸频率：4～60BPM/min |
| 16.3 | 吸呼比：4:1～1:4 |
| 16.4 | 吸气平台时间：10～50% |
| 16.5 | 吸入氧浓度：21～100% |
| 16.6 | 呼气末正压PEEP：0～20cmH2O（0、1、2、3cmH2O可以任意调节） |
| 16.7 | 气道压力限制：20～70cmH2O。 |
| 17、 | 二氧化碳吸收罐≥1.5升，罐内储装钠石灰容量≥1400克。 |
| 18、 | 售后服务要求： |
| ★18.1 | 原厂保修≥3年，期内提供免费维修； |
| ★18.2 | 在中国境内有相应的维修机构。在保修期内，卖方维修人员每年不少于2次对买方设备进行保养。设备出现故障后，卖方响应时间不得高于24小时，维修周期不得高于3个工作日。 |
| 18.3 | 提供维修培训，列出培训计划、提供操作、维修手册各一套。 |

## 第5包：牙周电子探针系统                               壹套

一、设备名称及数量：牙周电子探针系统/壹套

★二、交货期：合同签订后14天内

三、主要技术参数及系统概述：

| 1、 | 可准确快速检测牙周袋深度、附着丧失、膜龈联合，操作时间≤20min。 |
| --- | --- |
| ★2、 | 可根据患者实际情况，实时记录全口牙列情况，包括：牙位缺失、种植体、冠桥体、修复体。 |
| ★3、 | 可记录：牙龈出血、化脓、根分叉病变、牙齿松动度等，并有中文语音提示被检查患者。 |
| ★4、 | 可显示和记录全口菌斑分布及临床指标的阳性阴性比例，进行菌斑评定。 |
| ★5、 | 能够纵向比较单个牙齿临床变化，标准化评估治疗效果。 |
| 6、 | 能够进行危险因素的评估，并可彩色打印评估报告。 |
| 7、 | 可以连接打印机将探诊结果打印出四页存档彩页，作为病历诊断报告。 |
| 8、 | 在探诊过程中真正实现人机对话，有效的对患者进行健康宣教。 |
| ★9、 | 探诊压力范围：15gf±2gf。 |
| ★10、 | 探诊深度范围：0.2mm～10.0mm。 |
| ★11、 | 探诊精确度：0.2mm。 |
| ★12、 | 探头材料：钛合金，可测种植体。 |
| 13、 | 探针直径尺寸：0.45mm±0.03mm。 |
| 14、 | 使用脚踏控制器操作及记录，方便医护检查。 |
| 15、 | 配置专用带电源三层操作台车。 |
| 16、 | 配置专用电脑服务器及彩色打印机。 |
| 17、 | 配套配置 |
| 17.1 | 品牌笔记本电脑1台，最低配置要求：CPU I7，内存 8G，硬盘 1TB，独立显卡，接口RJ45、USB3.0 |
| 17.2 | 彩色激光打印机1台，要求：惠普（HP）LaserJet Pro CP1025或同档次品牌 |
| 18、 | 售后服务要求： |
| ★18.1 | 原厂保修≥3年，期内提供免费维修； |
| 18.2 | 在中国境内有相应的维修机构。在保修期内，卖方维修人员每年不少于2次对买方设备进行保养。设备出现故障后，卖方响应时间不得高于24小时，维修周期不得高于3个工作日。 |
| 18.3 | 提供维修培训，列出培训计划、提供操作、维修手册各一套。 |

- 第四章  合同条款

买方：同济大学

卖方：

本购销合同（以下简称“合同”）由【同济大学】（以下简称“买方”）和【*******】（以下简称“卖方”）根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律、法规的规定，本着公平公正、互惠互利的原则而订立。依据[     ]招投标文件（招标项目编号：          ）等招标过程的相关有效采购文件的内容和要求，为明确买卖双方的权利与义务，经双方协商一致，就买方所需要设备事宜签订本合同，具体条款如下：

- 购销清单

- 1、购销清单

| 名 称 | 品 牌 | 型 号（规格） | 主要技术参数 | 单价 | 数 量 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价（人民币）： 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：该费用包括送货、安装调试等交付使用前的所有费用，包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等。 |  |  |  |  |  |  |

（注：可另附配置清单及技术协议附件）

2、上述购销清单产品生产制造厂商为__    _____，产地为____    ___。

- 费用结算

1、本合同总价为人民币金额（大写）：_______；

  - 卖方完成设备交付、安装、调试后，经买方验收合格，收到卖方开具的全额增值税普通发票后30 个工作日内，买方支付合同全款（_  _元），如果卖方不按合同约定开具发票或开具发票不合格的，买方有权迟延支付应付款项直至卖方开具合格发票之日且不承担违约责任；

  - _5 _%（_  _元）银行履约保函，待质保期结束、无异议后一次办理保函终止。

2、卖方户名：

开户行：                               账号：

卖方如需改变上述账户，应提前十（10）日以书面形式通知买方。

- 交货时间、地点

1、卖方须在__________前将货物送至以下指定地点：           ，相关的运输费、保险、保管、货物灭失及损毁风险在交付前由卖方承担。

2、发货当日，卖方应告知买方履约代办具体发货时间，以便买方接受货物。

3、货物送达后，卖方应立即与买方履约代表联系并安排到货检验，到货检验内容为包装是否完整、无损、清洁、数量是否与合同一致，并共同签署到货检验结果。

4、对因运输和包装不当产生的货物灭失与损毁的责任，均由卖方承担。

- 安装调试、培训

1、设备运至买方指定地点，卖方在   日内指派工程师（技师）对设备进行开箱、安装调试，并对买方操作人员进行技术培训，直至买方操作人员能熟练操作为止。

2、如果在开箱过程中发现非因买方原因造成的货物短缺、损毁或与合同规定有不符之处，卖方应在接到买方通知后   天内修理完毕、更换或补发货物至买方指定地点，费用由卖方承担。

3、卖方承担培训工程师（技师）的薪资、差旅等全部费用。

- 验收（若需要可另附验收协议）

买方在卖方完成设备安装且试运行   个工作日后进行验收，验收异议期为   个工作日。如发现产品不符合合同约定的要求（以本合同第一条及具体附件约定为准，且应达到该等设备通常应具有的功能），应妥为保管，并在验收异议期内向卖方提出书面异议，如买方未在规定期限内提出书面异议的，视为设备验收合格。

验收应包含但不限于以下内容：

（1）一次开箱合格率100%，开箱检验时双方皆应派员参加；

（2）设备的数量、品牌、型号（规格）、主要技术参数与购销清单一致；

（3）设备运行测试的技术性能及功能目标等与采购要求的一致；

（4）质量合格证书、保修证书、产品使用说明书等其它应当随箱的技术资料完整。

- 质量标准

1、卖方保证提供的货物皆为符合国家标准的正品合格产品，且承诺为买方提供符合或高于国家标准及招标文件要求的服务；卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者。

2、卖方保证提供给需方的货物是货物生产厂商原厂制造的，全新、未使用过的合格产品。

3、如在使用设备过程中因设备本身原因导致买方任何的人员伤亡或财产损失，卖方应承担由此造成的一切损失。

- 保修及服务

1、卖方为所供设备提供专人对口服务，提供自验收合格之日起   年的上门免费保修，软件终身免费升级。

2、接到买方故障报修后，卖方应于   小时内响应，   小时内赶到现场排除故障。如果现场无法解决，卖方应免费提供相同型号设备，直至故障排除。

3、卖方提供针对用户的设备软硬件的基本使用、管理和维护的   周免费培训。

- 履约代表

双方确定，在本合同有效期内，买方指定（姓名）_    _身份证号：               ）为买方合同履约代表，卖方指定（姓名）__________（身份证号：__________）为卖方合同履约代表。

履约代表承担以下责任：

1. 参与采购过程，并在服务合同等法定有效采购文件上签字确认；

2. 协助合同双方履行各项权利、义务和责任；

3. 负责办理合同履行过程中的相关事宜；

4. 协调履行合同需要双方配合的工作，确保合同的顺利履行；

5. 合同变更前或合同履行遇到问题，及时向各自的法人（授权）代表报告；

6. 一方人事变动，应及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

- 违约责任

1、任何一方出现违约，由此造成的直接经济损失均由违约方负责赔偿。

2、卖方若逾期交付，违约金按每天赔偿合同总价的0.2%计算。

3、买方若逾期付款，违约金按每天赔偿逾期付款部分的0.2%计算，但违约金额最高不超过合同总价的10%，一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

- 不可抗力

如果任何一方由于自然灾害、战争、类似于战争的情况、禁令、骚乱、罢工、封锁和其他不可预见和不受控制的意外事故，而不能履行或迟延履行本合同的义务，则该方不应对另一方承担任何责任。

如果发生了不可抗力，受影响方应在不可抗力发生后的7天内及时通知另一方，并在不可抗力发生后的15天内提交由当地相关部门印发的用于证明不可抗力发生的文件材料。双方当事人应当协商并形成最佳解决方案，用于解决因不可抗力而导致的对本合同的迟延和中断履行。如果不可抗力持续严重影响本合同项下重要义务的履行达3个月之久，则任何一方均有权以书面形式提前30天通知终止本合同。

- 争端的解决

买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始10个工作日内仍不能解决，双方可将争端提请诉讼。在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款，双方仍需履行。管辖法院为买方所在地的法院。

- 合同附件

与履行本合同有关的下列        文件为本合同的组成部分，与合同具有同等效力：

1、技术标准和规范；

2、原始设计和工艺文件；

3、招标文件、投标文件等有效采购文件。

- 其他

合同文件应能相互解释、互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

本合同自双方签字盖章之日起生效；合同一式五份，买方执四份，卖方执一份。

| 买方（盖章）：同济大学 | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
| 组织机构代码：42500612-5 | 组织机构代码： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 履约代表：张磊 | 履约代表： |
| 电话/邮箱：36357029 zhangleistone@sina.com | 电话/邮箱： |
| 日期： | 日期： |
| 法定地址：上海市四平路1239号 | 法定地址： |
| 开户行：农行上海市五角场支行营业部 | 开户行： |
| 账号：033267-08017004675 | 账号： |

# 第五章 附件

### 一、投标书 (格式)

致：上海东松医疗科技有限公司

根据贵方为（项目名称） 招标采购服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份：

1．	投标书

2．	投标一览表

3.  投标分项报价表

4. 技术规格偏离表

5．商务条款偏离表

6．按招标文件《投标人须知》和《招标内容及要求》要求提供的有关文件

7．	资格证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1． 所附投标一览表中规定的应提供的服务费用为: （注名明币种，并用文字和数字表示的投标总价）  。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件, 包括第 （插入编号） （补遗书）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自开标日起_（有效日数）_日历日。

5. 投标人同意投标人须知中第17.6条款关于没收投标保证金的规定。

6．	投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.	我方愿意遵守贵方有关招标服务费的规定。

9.	与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

| 地址： |  |
| --- | --- |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 电子邮件： |  |
| 投标人开户银行： 投标人帐号： |  |
| 投标人授权代表签字： |  |
| 投标人授权代表姓名、职务： |  |
| 投标人名称： |  |
| 公 章： |  |

### 二、投标一览表(格式)

投标人名称:________________________           招标编号:________________________

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 制造商名称和国籍 | 数量 | 价格条件 | 单价 | 投标总价 | 投标 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保证金 |  |  |
| 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:__________  ______

日期:___________________  _  ____

投标人名称:______________________

公章：

注: 1.此表与投标书正本、投标保证金一同封装单独提交。

2.若有其他优惠条件和建议请在本页说明。

### 三、技术规格偏离表(格式)

投标人名称:______________ 招标编号:________________________包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

2、如果表格叙述不下，可另附页说明。

投标人代表签字：

投标人名称:______________________

公章：

### 四、商务条款偏离表(格式)

投标人名称:______________ 招标编号:________________________包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人名称:______________________

公章：

### 五、项目实施主要人员基本情况表(格式)

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓名/年龄 |  |
| 职务/职称 |  |
| 学历 (毕业时间、校名、专业) |  |
| 经历 （何时在哪些项目中担任何职务） |  |

注：附学历证书及相关证明材料的复印件。

### 六、法定代表人授权书（格式）

本授权书声明:  注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的(法人代表姓名、职务)代表本公司授权(单位名称) 的在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义签署并处理一切与之有关的文件和事务。

本授权书于               年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

法人代表身份证号码：

授权单位公章：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

注：请另附上法人代表及被授权人的身份证或其他有效证件的复印件各一份。

### 七、投标人基本情况声明(格式)

1、名称及概况

投标人名称：

总部地址：

电传/传真/电话号码：

成立和/或注册日期：

实收资本：

法定代表人：

经营范围：

2、公司简介

3、服务能力说明

4、最近一年度资产负债表情况（单位：万元）

（1）固定资产：

（2）流动资产：

（3）长期负债：

（4）动负债：

（5）净值：

5、近三年主要经济指标

| 年份 | 营业收入（万元） | 净利润（万元） |
| --- | --- | --- |

6、开户银行名称、账号、地址

承诺：凡与采购人发生的一切经济往来，均通过以上账户进行。

7、所属的集团公司，如有的话：

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人代表签字:__________  ______

日期:___________________  _  ____

投标人名称:______________________

公章：

### 八、商誉声明（格式）

上海东松医疗科技有限公司：

（投标人名称）     参加贵公司组织的  （项目名称） 项目的投标。在此郑重声明：我公司近三年内未因自身的任何违约、违法及违反商业道德的行为而导致合同解除或招致法律诉讼，也未因任何违法违规等行为受到相关主管部门的处罚和通报。

投标人代表签字:__________  ______

日期:___________________  _  ____

投标人名称:______________________

公章：

### 九、中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字：

投标人名称:______________________

公章：