主管检验师：《答疑周刊》2018年第45期

通过以下3题掌握对白细胞计数的计算：

1.取血20ul加到0.38ml白细胞稀释液内，混匀，滴入计数室，计数四角四个大方格内白细胞为150个，应报告白细胞为？

白细胞计数公式：白细胞/L＝N/4×10×20×106＝N/20×109/L

应报告白细胞=150/20×109/L=7.5×109/L

2.取血20ul加至白细胞稀释液0.78ml内，混匀滴入计数室，计数四个大方格内白细胞为50个，应报告白细胞为？

依旧使用白细胞计算公式：白细胞/L＝N/4×10×20×106＝N/20×109/L。

但由于液体体积（0.78+0.02）/（0.38+0.02）增高两倍，且白细胞数为50，则

白细胞/L＝50×2/20×109/L=5×109/L。

3.在作白细胞分类计数时计数100个白细胞的同时数得有核红细胞数为25个，校正前白细胞总数为17.5×109/L，校正后白细胞总数为？

校正后白细胞数/L＝校正前白细胞数×100/（100+Y）（Y为白细胞分类计数时，100个白细胞中有核红细胞的数量）

校正后白细胞数/L=17.5×109/L×100/125=14×109/L